Klug OHT Control System Client

User’s Guide

WATO Solution Inc.

경기도 수원시 영통구 신원로 88(신동) 디지털엠파이어2  103동 1013호

Tel. 070-4858-8720	     Fax. 0505-873-8720

목차

1.	Klug OHT Control System Client 소개	3

1.1 Klug OHT Control System Client 란 무엇인가?	3

1.2 Klug OHT Control System Client 기능 및 특징	3

2.	설치 및 제거	4

2.1 설치 전 준비	4

2.1.1 설치 프로그램 목록	4

2.2 Klug OHT Control System Client 설치	4

2.2.1 설치	4

2.2.2 설치화면	4

2.3 Klug OHT Control System Client 제거	5

2.3.1 제거	5

3.	Klug OHT Control System Client 둘러보기	6

3.1 실행	6

3.1.1 실행	6

3.1.2 Starter	6

3.2 화면 설명	7

3.2.1 Main	7

3.2.3 Log In	9

3.2.4 Job Manager	10

3.2.6 Manual Move	11

3.2.7 OperatorCall	12

.2.8 Show TagID	13

3.2.9 OHT List	14

3.2.11 Open Log	15

- Klug OHT Control System Client 소개

1.1 Klug OHT Control System Client 란 무엇인가?

Klug OHT Control System Client는 작업자가 OHT, Job 등에 대해 모니터링 및 수동 명령을 쉽게 하기

위한 .Net Framework 4.5 기반의 응용프로그램 입니다.

1.2 Klug OHT Control System Client 기능 및 특징

1) Vehicle 현재 위치, 목적지, 상태, 알람, 배터리 모니터링

2) Job 모니터링, 삭제, 수동 생성

3) Job 상태에 따른 설비 Port 상태 모니터링

- 설치 및 제거

2.1 설치 전 준비

Klug OHT Control System Client를 사용하기 위해서는 아래 프로그램을 설치 후 사용 할 수 있습니다.

2.1.1 설치 프로그램 목록

| 프로그램 |  | 필수/선택 |
| --- | --- | --- |
| .Net Framework 4.5.2 이상 |  | 필수 |
| AcroEdit | 문서 편집 | 선택 |

2.2 Klug OHT Control System Client 설치

2.2.1 설치

Internet explorer에서 http://ServerPCIP:19999 접속 후 설치

2.2.2 설치화면

2.3 Klug OHT Control System Client 제거

2.3.1 제거

제어판 프로그램 및 기능에서 Klug OHT Control System 선택 후 제거

- Klug OHT Control System Client 둘러보기

3.1 실행

3.1.1 실행

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 바로 가기 | 자동 생성 된 단축아이콘 클릭(바탕화면, 시작/프로그램) |

3.1.2 Starter

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로그램 | ID : C Password : 1 접속 화면은 Client으로 선택 후 Log In |

3.2 화면 설명

3.2.1 Main

[그림] Main

- Main

- 각 공정별 Router Line 표시

- 각 OHT 위치 및 상태 표시

- 각 공정별 Port Job 상태  표시

- Server <-> Host Connect 상태 표시

- Server <-> Client Connect 상태 표시

3.2.2 Menu

[그림] Menu – Log In 전 상태

[그림] Menu – Log In 후 Menu 활성화

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Log In/Out | 사용자 ID Log In/Out, Log In 후 수동 반송 가능 |
| Job Manager | Auto Call 수신 후 생성 된 Job List 및 Vehicle 상태 모니터링. |
| Manual Move[Tag] | 작업자 수동 반송 |
| Operator Call | OP Call 목록 화면 |
| Show TagID | Layout에 설정 된 TagID |
| Vehicle Collection | Vehicle 목록 |
| Open Log | Log Folder Open |

3.2.3 Log In

[그림] Log In

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| User ID | “C” |
| Password | “1” |

3.2.4 Job Manager

[그림] Job Manager

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Select Group | 선택 된 그룹의 OHT, Job List 필터링 |
| Vehicle List | Vehicle 목록 및 Vehicle 상태 |
| Job List | Auto Call, Manual 및 BCS로 생성 된 Job List 및 상태 |
| Initialize State | 선택 된 Vehicle 상태 초기화 버튼 Vehicle 상태가 초기화 후 OCS에서 Vehicle에 데이터요청. |
| Initialize Job | 선택 된 Vehicle에 할당한 Job 초기화 후 Job 삭제 버튼 해당 OHT에 Job이 있을 경우 해당 Job 삭제 |
| Initialize Location | 선택 된 Vehicle 위치 초기화 버튼 Inline시 Vehicle 목적지, System 명령지 초기화 Outline시 현재위치, 목적지, System 명령지 초기화. |
| Delete | 해당 Job에 OHT가 할당 되어있을 경우 해당 OHT 초기화 |
| Change Opacity | Job Manager의 투명도 조절 List 위에 MousePoint를 올려 놓고 휠로 조정 가능(0%~100%) |

3.2.6 Manual Move

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Manual Move[Tag] | [그림] Manual Move OHT_B 작업자가 Vehicle 및 목적지 TAGID를 지정하여 수동 명령 이 Manual Job을 사용시 실제 Vehicle가 도착하면 WorkType없어 작업을 수행하지않습니다. |
| Call Vehicle | [그림] Manual Call Vehicle 작업자가 화면상의 Position을 클릭하여 해당 Tag로 Vehicle를 지정 및 Auto로 수동 명령 MoveType을 지정할수 있습니다. |
| Work Job | [그림] Manual Work Job 작업자가 화면상의 Port를 클릭하여 From,To에 PortID를 입력하면 Manual JobMove을 생성합니다. |

3.2.7 OperatorCall

[그림] Operator Call

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| AutoPopup | 선택 해제시 popup이 Operrator Call받아도 자동으로 화면이 표시되지않음. |
| Operator Call List | OPCall 이력 List |

.2.8 Show TagID

[그림] Show TagID

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Show TagID | Layout에 설정 된 Tag ID 표시, 참조용으로 사용 가능 * 화면에서 제거시 다시 Show Tag ID 메뉴 선택 |

3.2.9 OHT List

[그림] Vehicle Collection

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Vehicle Collection | OCS에 설정 된 모든 Vehicle를 확인 가능 현재 Vehicle 상태, 위치, 알람, 베터리 등 |

3.2.11 Open Log

[그림] Open Log

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| WATOHub | Server <-> Client 통신 로그 |
| Client | Client 내부 실행 로그 |
| Main | 전체 로그 |

Klug OHT Control System Server User’s Guide

WATO Solution Inc.

http://www.watosolution.com

경기도 수원시 영통구 신원로 88(신동) 디지털엠파이어2  103동 1013호

Tel. 070-4858-8720

Fax. 0505-873-8720