Klug OHT Control System Designer

User’s Guide

WATO Solution Inc.

경기도 수원시 영통구 신원로 88(신동) 디지털엠파이어2  103동 1013호

Tel. 070-4858-8720	     Fax. 0505-873-8720

목차

1.	Klug OHT Control System Designer 소개	3

1.1 Klug OHT Control System Designer 란 무엇인가?	3

1.2 Klug OHT Control System Designer 기능 및 특징	3

2.	설치	4

2.1 설치 전 준비	4

2.1.1 설치 프로그램 목록	4

2.2 Klug OHT Control System Designer 설치	4

2.2.1 설치(Client와 동일 프로그램)	4

2.2.2 설치화면	4

2.3 Klug OHT Control System Designer 제거	5

2.3.1 제거(Client와 동일 프로그램)	5

3.	Klug OHT Control System Designer 둘러보기	6

3.1 실행	6

3.1.1 실행	6

3.1.2 Starter	6

3.2 화면 설명	7

3.2.1 실행 초기	7

3.2.2 Layout	18

3.2.3 OHT Path	27

- Klug OHT Control System Designer 소개

1.1 Klug OHT Control System Designer 란 무엇인가?

Klug OHT Control System의 기준 정보를 작업자가 UI에서 쉽게 하기 위한

.Net Framework 4.5 기반의 응용프로그램 입니다.

1.2 Klug OHT Control System Designer 기능 및 특징

1) 현장 전체 Layout 작성

2) Layout에 따라 OHT 이동 동선 작성 및 검증설치

2.1 설치 전 준비

Klug OHT Control System Designer를 사용하기 위해서는 아래 프로그램을 설치 후 사용 할 수 있습니다.

2.1.1 설치 프로그램 목록

| 프로그램 | 설명 | 필수/선택 |
| --- | --- | --- |
| .Net Framework 4.5 이상 |  | 필수 |
| AcroEdit | 문서 편집 | 선택 |

2.2 Klug OHT Control System Designer 설치

2.2.1 설치(Client와 동일 프로그램)

Internet explorer에서 http://ServerPCIP:19999 접속 후 설치

2.2.2 설치화면

2.3 Klug OHT Control System Designer 제거

2.3.1 제거(Client와 동일 프로그램)

제어판 프로그램 및 기능에서 Klug OHT Control System 선택 후 제거

- Klug OHT Control System Designer 둘러보기

3.1 실행

3.1.1 실행

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 바로 가기 | 자동 생성 된 단축아이콘 클릭(바탕화면, 시작/프로그램) |

3.1.2 Starter

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로그램 | ID : D Password : 1 접속 화면은 Designer으로 선택 후 Log In |

3.2 화면 설명

3.2.1 실행 초기

[그림] 실행 초기

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| New | [그림] New 새로운 기준 정보 생성하기 |
| Open | [그림] Open 기존에 생성 되어있는 기준 정보 불러오기 |
| Save | [그림] Save 작성 중인 기준 정보 저장하기 |
| SaveAs | [그림] SaveAs 작성 중인 기준 정보 다른 이름으로 저장하기 |
| Validation | [그림] Validation Total : Notice와 Warning 개수의 총합, 체크해야 할 Validation 개수 ErrorDescription : Error의 발생 위치와 설명 (Notice) : Map작동에는 큰 지장이 없지만 확인해야할 요소 (Warning) : 유효한 Map작동을 위해 반드시 처리해야할 요소 |
| Delete | 선택 된 Item 삭제 하기 (Del Key으로 사용) |
| Settings | [그림] Setting – Group # Group 생성 및 변경 구분; 설명. IsDisabled; 비활성화 여부(True,False) True = 해당 Group에 명령을 내리지않음. ID; Unique ID. Name; Group 이름. WaitPoint; WaitPoint에 등록된 WaitPoint ID 들 (여러 개 등록시 ‘,’으로 구분). IsWaitChargingFunction; 해당 그룹의 충전소(PositionID, PositionID). Abnormal Station; TransferItem을 Vehicle 들고 Job 없는 경우 10분 후 내리러갈 Abnormal PortID. ChargeStationID List; ChargeStation에 등록된 ChargeStation ID 들(여러 개 등록시 ‘,’으로 구분). BCS; BCS 사용 유무 변경 (BCS:Battery Charging System). LowBattery Percentage; LowBattery의 기준 Percentage. FullBattery Percentage; FullBattery의 기준 Percentage. Alias; 그룹의 별칭. [그림] Setting – Vehicle # Vehicle 등록 및 Vehicle 정보 변경. 구분; 설명. IsDisabled; 비활성화 여부(True,False). ID; Vehicle의 Unique ID. UnitID; Vehicle이 상위 Host와 통신시 사용되는 ID. GroupID; 소속되있는 GroupID. NetWork IP Address; Vehicle의 사용하는 IP 주소. NetWorkPort; Vehicle이 사용하는 Port 번호. [그림] Setting - Port # Port의 기준 정보 설정 구분; 설명. IsDisabled; 선택 된 Port는 Auto Call로 생선 된 Job을 받지 못함. ID; OCS내부에서의 Port의 Unique ID. EQPID; Port의 EQPID. PortID; Port가 EQP에서의 PortID. PortType; Port 종류(None, Input, Output, In_Output). Description; UI에서 Port위에 표시되는 문자. PositionID; 해당 EQP Port의 Tag 번호로 OCS에 등록된 PositionID. Direction; UI에서 표시되는 Port 회전방향. [그림] Setting - Position # Position의 기준 정보 설정 구분; 설명. ID; Position Unique ID (TagID 동일하게 사용바랍니다.). TagID; Vehicle로부터 받는 Tag 번호. GroupID; AutoCall사용시 Call할 Group의 ID. PortID; Port Tag인 경우 해당 PortID. Type; UI에서 Position 타입 -Unknown : 경로에 해당하지 않는 Position -Normal : 일반적인 경로에 있는 Position -Wait : Job이 없는 OHT 대기 Position -Charge : OHT의 배터리 충전소 Position -Monitoring : 모니터링을 하기 위한 Position. [그림] Setting – WaitPoint # WaitPoint의 기준 정보 설정 구분; 설명. ID; 대기장소 ID. PositionID; 대기 위치 PositionID. MaxVehicleCount; Vehicle 최대 대기 수 0 = 무제한 1~ = 한정. [그림] Setting – ChargeStation # ChargeStation의 기준 정보 설정 구분; 설명. ID; 충전소 ID. PositionID; 충전소 PositionID. MaxChargingOHT; 충전소로 보낼 Vehicle 최대 대수. [그림] Setting – TrafficControlZone # Traffic이 발생하는 구간에 대한 기준 정보 등록 구분; 설명. Zone ID; 교통제한구역 ID. MiddlePointIds; Entry,Pass 중간 Point ID들. EntryTag; 직진구간의 진입 Tag ID. PassTag; 직진구간의 통과 Tag ID. [그림] Setting – CrossPoint # Tag에 등록된 Tag를 CrossPoint로 등록 및 변경 구분; 설명. CrossPoint ID; Unique ID. TimeOut(sec); 시간초과. MaxApproachOHT; CrossPoint에 통과하는 OHT 대수. CrossTagID; CrossPoint 진입Tag(TagID). PassTagID; CrossPoint 통과Tag(TagID). |
|  | [그림] Setting – Alarm # Vehicle의 Alarm 기준 정보 등록 구분; 설명. IsDisabled; 비활성화 여부 (True, False). IsOperatorCall; Client 화면에 Display 여부 (True, False). ID; Unique ID. Code; HOST보고용 Code. Intensity; Alarm의 위험 단계 -LightAlarm : 주의 단계 알람 -SeriousAlarm : 위험 단계 알람. Text; Alarm의 내용. |

3.2.2 Layout

[그림] Layout

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Item List | Layout에 반영 할 수 있는 Item List - - Map있는 Item을 선택할 수 있는 Item(ESC Key) - - AGV가 읽는 monitoring용 barcode 등록 - - 설비의 Port - - User Label - - Ground - - Main Rail - - Sub Rail - - Path 방향 표시 - - OHT - - OHT |
| Map Design | Layout Design 창, Item 표시 |
| Map | Map 전체에 대한 기준 정보 [그림] Map Tab |
| Server | [그림] Server Tab Server 기준 정보 |
| Client | Client Program을 사용하는데 필요한 Config 정보 [그림] Client Tab |
| Selected Item | 선택 된 Item의 정보 |

* Layout 작성 방법

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
|  | Item을 선택하기 위한 Item Selector - 삭제 : Item을 Select하고 Delete버튼 또는 키보드 Del키를 눌러 삭제 - 수정 : Item을 Select하고 SelectedItem에서 해당 Item 종류별로 수정 |
|  | 필요한 속성을 적어준다. PositionType을 우선적으로 설정하고, 반드시 Rail 위에 찍는다. (모든 종류의 Rail 위에 그릴 수 있다.) [속성] - Unknown : 경로에 해당하지 않는 Position - Normal : 일반적인 경로에 있는 Position - Wait : Job이 없는 OHT 대기 Position - Charge : OHT의 배터리 충전소 Position - Monitoring : 모니터링을 하기 위한 Position |

|  | 필요한 속성을 적어준다. PortType을 설정해주고 Description에 Port위에 적히는 Text SizeX, SizeY로 크기를 지정해준다. [속성] [그림_1] Port 예시 [그림_2] Port 예시 |
| --- | --- |
|  | Ground 영역을 표시하거나 Text로 표시가 필요할 때 User Label을 그린다. User Label을 클릭하고 원하는 영역에 클릭한다. 속성값을 이용해 색상, 글자 크기, Text등을 바꿔준다. [속성] [그림_1] User Label 예시 [그림_2] Ground 위에 표시한 User Label |
|  | 원하는 위치에 특정 영역을 나타내고자 할 때 색깔로 나타낼 수 있다. 한번에 여러 번 찍기보다는 SizeX, SizeY로 크기를 조절한다. Fill 속성을 이용해 색상을 지정할 수 있다. [속성] [그림_1] ‘OCS’ User Label 외부에 회색의 Ground [그림_2] ‘MATERIAL’ User Label와 Port 외부에 진한 회색 Ground |
|  | 수평방향의 레일을 그리는 Item (좌 또는 우로 이동할 수 있다.) [그림_1] 우에서 좌로 가는 경로 [그림_2] 좌에서 우로 가는 경로 |
|  | 수직방향의 레일을 그리는 Item (상 또는 하로 이동할 수 있다.) [그림_1] 하에서 상으로 가는 경로 [그림_2] 상에서 하로 가는 경로 |

|  | 방향을 바꾸지 않고 기존에 진행하는 방향으로 간다. [그림_1] Rail_C 예시 [그림_2] 좌에서 우로 가는 경로 [그림_3] 상에서 하로 가는 경로 [그림_2], [그림_3]과 같이 방향이 바뀌지 않고 기존 방향으로 간다. [그림_4] 직전에 Rail_R를 사용한 경우 (1) 기존 방향 그대로 접근할 수 있다. [그림_5] 직전에 Rail_R를 사용한 경우 (2) 직전에 설정한 Rail_R에 해당하는 방향으로 접근할 수 있다. |
| --- | --- |
|  | 원래 방향(속성 Direction 방향)에서 왼쪽 오른쪽을 갈 수 있다 *속성에서 Direction설정을 올바르게 해야한다. => T자의 긴 부분을 진행방향 쪽으로 맞춰준다. [그림_1] 두 방향에서 한 방향으로 갈 수 있다.. [그림_2] 한 방향에서 두 방향으로 퍼질 수 있다. [그림_3] Rail_T의 Direction이 올바르지 않다. (에러) |
|  | 기존 방향과 그리고 꺾이는 방향으로 갈 수 있다. [그림_1] 기존 방향이 존재하지 않고 꺾인 방향으로 갈 수 있다. [그림_2] 기존 방향과 꺾인 방향으로 갈 수 있다. [그림_3] 기존 방향과 꺾인 방향으로 갈 수 있다. |
|  | Rail의 방향성을 나타내는 Item -시작 Position이 포함된 레일에서 시작 Position 직전에 Arrow를 표시한다. -한쪽 방향으로 가다가 분기점을 만나면 분기점과 마지막 Position 사이에 표시한다. *분기점 (Rail_R, Rail_C, Rail_T) [그림] Arror 예시 |

3.2.3 OHT Path

[그림] OHT Path

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| Item (OHT) | CurrentPositionID : 출발하고자 하는 Position의 ID ToPositionID : 목표 도착 Position의 ID Item List에서 Vehicle을 선택 CurrentPositionID를 입력 ToPositionID를 입력 후 엔터 작성 된 OHT Path가 정상적인지 검증 - 정상(접근 가능한 경로) : 빨간색 Path 생성 및 OHT 이동 - 비정상(접근 불가능한 경로) : 아래 메시지 박스 발생 (1) CurrentPosition에서 ToPosition으로 갈 수 없는 경로 일 때 (2) 존재하지 않는 PositionID를 입력했을 때 (3) CurrentPositionID와 ToPositionID가 같을 때 |

Klug OHT Control System Designer User’s Guide

WATO Solution Inc.

http://www.watosolution.com

경기도 수원시 영통구 신원로 88(신동) 디지털엠파이어2  103동 1013호

Tel. 070-4858-8720

Fax. 0505-873-8720